# KooDynaErrorAnalyzer 종합 기능 보고서

버전: 0.1.0    |    작성일: 2026-03-04    |    총 코드: 8,932줄 / 32개 파일

# 1. 프로젝트 개요

KooDynaErrorAnalyzer는 LS-DYNA MPP 유한요소 시뮬레이션 결과를 자동 파싱·분석하여 수치 불안정, 성능 병목, 실패 원인을 한국어로 진단하는 CLI/GUI 도구입니다. d3hsp, glstat, mesXXXX, nodout, bndout, slurm.err 등 주요 결과 파일을 모두 지원합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 언어 | Python 3.10+ |
| 총 코드 규모 | 8,932줄 / 32개 소스 파일 |
| 출력 형식 | 한국어 터미널(Rich) / HTML / JSON |
| 분석 대상 | d3hsp, glstat, mesXXXX, nodout, bndout, slurm.err 등 |
| 빌드 | PyInstaller 단일 실행파일 (Linux / Windows) |
| GUI | tkinter 기반 폴더 선택 → 자동 분석 → HTML 오픈 |

## 핵심 실행 명령

# 단일 폴더 분석 (터미널 리포트)

PYTHONPATH=src python3 -m koodyna <결과폴더>/

# HTML 리포트 생성

PYTHONPATH=src python3 -m koodyna <결과폴더>/ --html report.html

# /data 전체 인덱싱

PYTHONPATH=src python3 -m koodyna --scan /data

# 배치 분석 (JSON + HTML, 진행 보존)

PYTHONPATH=src python3 -m koodyna --analyze --output-dir /data/koodyna_reports

# 인덱스 현황 조회

PYTHONPATH=src python3 -m koodyna --list-index

# 2. 아키텍처 — 6-Phase 분석 파이프라인

src/koodyna/

├── __main__.py          진입점

├── cli.py               CLI (argparse) — 단일/배치/GUI/스캔 모드

├── analyzer.py          오케스트레이터 (6-Phase 파이프라인)

├── models.py            데이터 모델 (23개 dataclass, 2개 Enum)

├── scanner.py           디렉터리 인덱싱 + 배치 분석

├── parsers/             파일 파서 10개

├── analysis/            분석 엔진 8개

├── knowledge/           에러/경고 지식 베이스

└── report/              리포트 생성기 3개 (터미널/HTML/JSON)

| Phase | 역할 |
| --- | --- |
| 1. 파일 탐색 | d3hsp, glstat, mes*, nodout, bndout, slurm.err 자동 탐지 |
| 2. 파싱 | 10개 파서로 구조화된 데이터 추출 |
| 3. 리포트 조립 | 파싱 결과 → Report 데이터 모델 통합 |
| 4. 분석 | 에너지·타임스텝·경고·접촉·성능 분석 |
| 5. 진단 | 수치 불안정·실패 원인·Slurm 장애 진단 |
| 6. 후처리 | 중복/과민 Finding 제거 (deduplication) |

# 3. 파서 모듈 (10개)

## 3.1 핵심 파서

| 파서 | 추출 정보 |
| --- | --- |
| d3hsp | 시뮬레이션 헤더·모델 크기·종료 상태·경고/에러·타임스텝·파트·성능·접촉·MPP·에너지·질량 속성 |
| glstat | 사이클별 에너지 스냅샷 (KE, IE, HG, Sliding, External work, 에너지 비율). NaN/Inf 감지 |
| messag (mesXXXX) | MPP 전 랭크 처리. 경고/에러·초기 관통·인터페이스 경고·최소 dt·서프스 dt·접촉 dt 상한 |

## 3.2 보조 파서

| 파서 | 추출 정보 |
| --- | --- |
| nodout | 노드 시계열 (변위·속도). Shooting node / 고주파 진동 감지 |
| bndout | 경계 반력·모멘트. 반력 스파이크·진동 감지 |
| slurm | Slurm HPC 잡 에러. Segfault·MPI 에러·exit code·스택 트레이스 |
| matsum | 재료별 에너지·운동량 |
| profile | load_profile.csv / cont_profile.csv 부하 프로파일 |
| status | status.out — CPU/clock 타이밍 |
| element_mapper | 입력 덱 파서 — 요소→파트 매핑 |

# 4. 분석 엔진 (8개 모듈)

## 4.1 수치 불안정 분석 — 커버리지 약 95%

| 진단 항목 | 임계값 | 심각도 |
| --- | --- | --- |
| Shooting node | ¦v¦ > 1,000 m/s | CRITICAL |
| 고주파 진동 | ZCR > 10 kHz | WARNING |
| 반력 스파이크 | max/mean > 100 | CRITICAL |
| Hourglass 에너지 지배 | HG/IE > 10% / 50% | WARNING / CRITICAL |
| 운동 에너지 폭발 | 100x 급증 | CRITICAL |
| 접촉 슬라이딩 에너지 과다 | Slide/IE > 30% | WARNING |
| 타임스텝 변동 | 10x 급락 | WARNING |
| NaN 에너지 감지 | glstat NaN/Inf | CRITICAL |
| 음수 에너지 성분 | IE < 0 또는 Slide < 0 | CRITICAL |
| Slurm 장애 진단 | segfault, MPI error, exit code | CRITICAL |

## 4.2 에너지 분석

| 진단 항목 | 임계값 | 심각도 |
| --- | --- | --- |
| 에너지 보존 편차 | ratio > 1.05 또는 < 0.95 | WARNING |
| 에너지 보존 심각 위반 | ratio > 1.10 또는 < 0.90 | CRITICAL |
| 에너지 발산 | 총 에너지 5% 이상 성장 | CRITICAL |
| Hourglass 비율 | > 10% / > 50% | WARNING / CRITICAL |
| Sliding 에너지 과다 | > 15% (total 대비) | WARNING |

## 4.3 성능 분석

| 진단 항목 | 임계값 | 심각도 |
| --- | --- | --- |
| 접촉 계산 과다 | > 40% / > 50% | WARNING / CRITICAL |
| Force gather 과다 | > 5% / > 10% | WARNING / CRITICAL |
| Mass scaling 과다 | > 5% | WARNING |
| MPP 부하 불균형 | > 15% / ≥ 100% | WARNING / CRITICAL |
| MPI 스케일링 예측 | Amdahl 법칙 기반 | INFO |

## 4.4 Finding 중복 제거 (deduplication)

분석 파이프라인 Phase 6에서 더 구체적인 진단이 있을 때 하위 중복 진단을 자동 억제합니다. 예: "Excessive contact sliding energy" (WARNING) 존재 시 "High sliding interface energy" (WARNING) 자동 억제.

# 5. 지식 베이스 — error_db (약 50개 코드)

LS-DYNA 에러·경고 코드 데이터베이스 — 한국어 FEM 이론 설명 + 구체적 권장사항 포함.

## 5.1 코드 범위별 등록 현황

| 범위 | 카테고리 | 주요 코드 |
| --- | --- | --- |
| 10xxx, 11xxx | 요소 에러 | 10100, 10103, 10133, 10246, 10305, 11507 |
| 20xxx | 재료 | 20018, 20200, 20216, 20248, 20268, 20282, 20546 |
| 21xxx | 곡선/테이블 | 21129, 21302, 21329 |
| 30xxx | 초기화/제약/접촉 | 30001, 30010, 30062, 30099, 30100, 30128, 30131, 30200, 30358, 30455 |
| 40xxx | 런타임 경고 | 40003, 40004, 40455, 40456, 40509, 40532, 40533, 40538, 40552, 40571, 41200, 41314 |
| 50xxx | 타이드 접촉 | 50120, 50135, 50136 |
| 60xxx | 암시적 해석 | 60004, 60100, 60121, 60303, 60315 |
| 70xxx, 80xxx | SPH/입자 | 70021, 70100, 80100 |
| 90xxx | 라이선스 | 90001 |
| Fallback | 미등록 자동 처리 | 범위 기반 심각도 판정 |

## 5.2 고빈도 코드 (실측 발생 건수)

| 코드 | 제목 | 발생 건수 |
| --- | --- | --- |
| 40533 | Contact velocity too high (slave node) | 250,000+ |
| 40538 | Slave node released from contact | 198,000+ |
| 21129 | Curve extrapolation beyond defined range | 102,000+ |
| 40532 | Slave node penetration velocity limit exceeded | 57,000+ |
| 30099 | Contact pair definition error | 3,654 |
| 21302 | Curve ID reference invalid or undefined | 320 |
| 60303 / 60315 | Implicit solver 수렴 실패 | 55 |
| 11507 | SPG particle stretch parameter error | 5 |

# 6. 결과 디렉터리 인덱싱 시스템 (scanner.py)

대규모 결과 디렉터리 트리를 재귀 탐색하여 d3plot이 있는 모든 폴더를 JSON 인덱스(~/.koodyna/index.json)로 관리합니다. 분석 상태(pending / analyzed / failed / skipped)를 추적하여 중단 후 재시작도 안전하게 지원합니다.

## 6.1 /data 스캔 실측 결과

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 탐색 기반 디렉터리 | /data |
| 발견된 d3plot 폴더 | 2,397개 |
| results/ 추가 | 10개 |
| 총 인덱스 항목 | 2,407개 |
| Study 타입 수 | 38개 이상 |
| 주요 Study 타입 | floor_wave_study(143), vapor_chamber(93), shield_can_forming(92), pcb_vibration(88), rubber_advanced_study(56) 등 |

## 6.2 배치 분석 CLI 옵션

| 옵션 | 설명 |
| --- | --- |
| --scan <BASE_DIR> | BASE_DIR 재귀 탐색 → 인덱스 갱신 |
| --analyze | 인덱스 pending 항목 배치 분석 (JSON + HTML) |
| --output-dir <DIR> | 리포트 저장 위치 (기본: ~/.koodyna/reports/) |
| --limit N | 최대 처리 건수 (0 = 전체) |
| --no-html | JSON만 생성 (HTML 생략) |
| --reanalyze | 이미 분석된 항목도 재실행 |
| --list-index | 인덱스 현황 테이블 출력 |
| --index <PATH> | 인덱스 파일 경로 지정 |

# 리포트 저장 구조

/data/koodyna_reports/

floor_wave_study/

case_01.json

case_01.html

case_02.json

...

vapor_chamber/

...

# 7. 리포트 시스템 (3개 형식)

| 형식 | 모듈 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 터미널 | terminal.py | Rich 컬러 출력, 한국어, 14개 섹션 |
| HTML | html_report.py | 독립형 (임베디드 CSS), 브라우저 자동 오픈 |
| JSON | json_report.py | 구조화 데이터, 배치 처리·비교 분석용 |

## 리포트 14개 섹션

시뮬레이션 헤더 (버전·날짜·호스트·정밀도·라이선스)

모델 요약 (노드·요소·파트·접촉·SPC 수)

종료 상태 (정상/에러/미완료·목표시간·사이클·CPU)

진단 결과 ★ (CRITICAL / WARNING / INFO 분류 + 설명 + 권장사항)

경고/에러 요약 (코드별 횟수·심각도·인터페이스)

에너지 분석 (비율 범위·HG/Sliding 비율)

타임스텝 분석 (100개 최소 dt·제어 파트)

성능 타이밍 (컴포넌트별 CPU/Clock 비율)

접촉 타이밍 (인터페이스별 비용)

MPP 부하 균형 (프로세서별 CPU 비율)

MPI 스케일링 예측 (Amdahl 법칙·코어별 효율)

접촉 서프스 타임스텝 (인터페이스별 dt)

파트 정의 (재료·밀도·탄성계수·ELFORM)

Slurm 잡 정보 (exit code·signal·MPI 에러)

# 8. 검증 — 10개 테스트 케이스 결과

| 케이스 | 종료 상태 | CRIT | WARN | 주요 실패 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| results_normal | 정상 종료 | 0 | 2 | 기준 케이스 (HG 경고) |
| ball_drop_v2_dp_ex09 | 에러 종료 | 4 | 3 | Negative volume (40509), 에너지 발산 |
| ball_drop_v2_dp_ex16 | 에러 종료 | 6 | 1 | NaN (40455/40456), 음수 Sliding |
| ball_drop_v2_sp_ex06 | 에러 종료 | 4 | 3 | Negative volume, Slurm exit 3 |
| ball_drop_v2_sp_ex09 | 미완료 | 5 | 0 | Segfault (Signal 11), 음수 Sliding |
| ball_drop_v2_sp_ex14 | 미완료 | 5 | 0 | Segfault, NaN 에너지 |
| ball_drop_v2_sp_ex16 | 미완료 | 2 | 1 | Segfault, 에너지 편차 |
| ball_drop_v4_ex12 | 에러 종료 | 4 | 0 | Negative volume, MPP 불균형 129% (CRIT) |
| level_study_ex06 | 에러 종료 | 9 | 1 | NaN + 타임스텝 붕괴 + 에너지 폭주 |
| level_study_ex08 | 미완료 | 4 | 1 | KE 폭발, MPI 통신 에러 |

## 감지된 실패 모드 분포

| 실패 모드 | 감지 케이스 수 |
| --- | --- |
| 에너지 발산 (에너지 비율 > 1.10) | 5 |
| Negative volume (Error 40509) | 4 |
| Segmentation fault (Signal 11) | 4 |
| NaN 검출 (Error 40455/40456) | 2 |
| MPP 부하 불균형 > 100% (CRITICAL) | 1 |
| MPI 통신 에러 | 1 |
| 타임스텝 붕괴 | 1 |

# 9. 주요 개발 이력

## 2026-03-04

배치 분석: run_batch_analyze() — JSON + HTML 동시 생성, 50건 단위 중간 저장

CLI: --analyze / --output-dir / --limit / --no-html / --reanalyze 추가

Finding 중복 제거 강화: Excessive contact sliding(WARNING) 존재 시 High sliding 억제

MPP 부하 불균형 ≥ 100% → CRITICAL 승격

접촉 dt: min_dt > contact_dt_limit일 때만 WARNING (그 외 INFO)

SLIDING_RATIO_WARN: 5% → 15% (노이즈 감소)

/data 인덱싱: scanner.py 신규, 2,397개 폴더 발견 (총 2,407개)

error_db 28개 코드 신규 등록 (실측 고빈도 기반)

CLI: --scan / --index / --list-index 추가

## 2026-03-03

slurm.py: Slurm HPC 잡 에러 파싱 (segfault, MPI, exit code, 스택 트레이스)

detect_nan_in_energy(): glstat NaN/Inf 감지

detect_negative_energy_components(): 음수 IE/Sliding CRITICAL 진단

MPP mes 파일 에러 병합: 비-제로 랭크 에러 d3hsp와 통합

Error 40455/40456 (NaN detected) error_db 등록

전체 error_db 코드에 한국어 FEM 이론 설명 강화

수치 불안정 진단 95% 커버리지 달성 (nodout/bndout/glstat/성능/파트레벨)

# 10. 현재 상태 및 향후 계획

## 10.1 기능 완료 현황

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 단일 폴더 분석 (터미널/HTML/JSON) | ✅ 완료 |
| 10개 검증 케이스 | ✅ 완료 |
| error_db 50개 코드 | ✅ 완료 |
| /data 인덱싱 (2,407개) | ✅ 완료 |
| /data 배치 분석 실행 | 🔄 진행 중 (백그라운드) |
| Linux/Windows 빌드 | ✅ 완료 |
| GUI 모드 (tkinter) | ✅ 완료 |
| 단위 테스트 | ❌ 미구현 |
| 다중 케이스 비교 리포트 | ❌ 미구현 |

## 10.2 알려진 제한사항

단위 테스트 없음 (데이터 기반 검증만)

SMP 모드 미지원 (MPP만 지원)

Implicit 해석 심층 진단 미구현 (코드 등록은 완료)

대용량 nodout/bndout 스트리밍 최적화 미완

ALE/SPH 진단 제한적

## 10.3 향후 개발 방향

| 우선순위 | 항목 |
| --- | --- |
| 높음 | /data 배치 분석 결과 취합 및 패턴 분석 |
| 높음 | 단위 테스트 (pytest) 구축 |
| 중간 | 다중 케이스 비교 리포트 |
| 중간 | Implicit 해석 심층 진단 |
| 중간 | matplotlib 에너지 시계열 그래프 HTML 내장 |
| 낮음 | CI/CD 자동 빌드 (GitHub Actions) |

# 11. /data 배치 분석 결과 (2,407개 폴더)

## 11.1 전체 분석 통계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 총 분석 케이스 | 904개 |
| 정상 종료 (NORMAL) | 857개 |
| 에러 종료 (ERROR) | 13개 |
| 미완료 (INCOMPLETE) | 34개 |
| 기타 / 미분류 | 0개 |
| 총 CRITICAL 진단 건수 | 2,831건 |
| 총 WARNING 진단 건수 | 4,914건 |

## 11.2 상위 CRITICAL 진단 패턴 (전체 케이스)

| CRITICAL Finding 제목 | 발생 케이스 수 |
| --- | --- |
| Hourglass energy critically high | 834 |
| Contact energy spike (50x in 1.000E-04s) | 832 |
| Negative sliding interface energy (-7.212E-06) | 114 |
| Negative sliding interface energy (-7.213E-06) | 107 |
| Negative sliding interface energy (-7.211E-06) | 102 |
| Negative sliding interface energy (-7.214E-06) | 89 |
| Negative sliding interface energy (-7.215E-06) | 78 |
| Negative sliding interface energy (-7.210E-06) | 60 |
| Negative sliding interface energy (-7.216E-06) | 47 |
| Negative sliding interface energy (-7.209E-06) | 43 |
| Total energy is increasing (divergence) | 37 |
| Negative sliding interface energy (-7.208E-06) | 37 |
| 해석 미완료 (출력 불완전) | 34 |
| Negative sliding interface energy (-7.207E-06) | 33 |
| Negative sliding interface energy (-7.217E-06) | 31 |

## 11.3 상위 Warning/Error 코드 (누적 발생 횟수)

| 코드 | 누적 발생 횟수 |
| --- | --- |
| Warning/Error 50135 | 11,316,558 |
| Warning/Error 50136 | 678,927 |
| Warning/Error 40533 | 18,712 |
| Warning/Error 40538 | 14,806 |
| Warning/Error 40532 | 5,245 |
| Warning/Error 30062 | 3,854 |
| Warning/Error 40540 | 1,158 |
| Warning/Error 60121 | 661 |
| Warning/Error 30060 | 72 |
| Warning/Error 40534 | 68 |
| Warning/Error 40509 | 18 |
| Warning/Error 20546 | 8 |
| Warning/Error 40024 | 6 |
| Warning/Error 30128 | 5 |
| Warning/Error 30131 | 5 |

## 11.4 다양성 검증 케이스 (reports2/ — 19개)

각 에러 유형별 대표 케이스를 reports2/ 폴더에 수집했습니다. 파일명 형식: <카테고리>__<study_type>__<case_name>.json

| 카테고리 | 케이스 | 종료 | CRIT | WARN | 대표 Finding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hourglass_CRITICAL | 1.DisplayImpactBallPeridynamics/Impact_1_00000001 | ERROR | 9 | 4 | 해석 에러 종료 |
| Hourglass_CRITICAL | alt_ale/ex01_ale_f500 | INCOMPLETE | 8 | 2 | 해석 미완료 (출력 불완전) |
| Hourglass_WARNING | results/results_normal | NORMAL | 2 | 8 | Hourglass energy dominance (26.8%) |
| KE_폭발 | alt_tet_elform60/ex05_ef60_f2000_mortar | ERROR | 10 | 2 | 해석 에러 종료 |
| KE_폭발 | alt_tet_elform60/ex06_ef60_f5000_mortar | ERROR | 10 | 1 | 해석 에러 종료 |
| MPI_통신_에러 | results/level_study_ex08_tet10_ef17_dt0 | INCOMPLETE | 4 | 1 | 해석 미완료 (출력 불완전) |
| MPP_불균형_CRITICAL | alt_tet_elform60/ex03_ef60_f2000 | ERROR | 5 | 0 | 해석 에러 종료 |
| MPP_불균형_CRITICAL | results/ball_drop_v4_ex12_pronyC_vflag1 | ERROR | 4 | 0 | 해석 에러 종료 |
| MPP_불균형_WARNING | alt_tet_elform60/ex05_ef60_f2000_mortar | ERROR | 10 | 2 | 해석 에러 종료 |
| MPP_불균형_WARNING | alt_tet_elform60/ex06_ef60_f5000_mortar | ERROR | 10 | 1 | 해석 에러 종료 |
| NaN_감지_40455 | results/level_study_ex06_tet4_ef60_dt0 | ERROR | 9 | 1 | 해석 에러 종료 |
| NaN_감지_40455 | results/ball_drop_v2_dp_ex16_mat077_fine_optimal_dp | ERROR | 6 | 1 | 해석 에러 종료 |
| NaN_에너지_glstat | alt_spg/ex02_sph_f1000 | NORMAL | 6 | 2 | Energy balance severely violated |
| NaN_에너지_glstat | alt_spg/ex04_sph_f5000 | NORMAL | 6 | 2 | Energy balance severely violated |
| Negative_Volume_40509 | 1.DisplayImpactBallPeridynamics/Impact_1_00000001 | ERROR | 9 | 4 | 해석 에러 종료 |
| Negative_Volume_40509 | results/ball_drop_v2_dp_ex09_mat077_optimal_dp | ERROR | 4 | 3 | 해석 에러 종료 |
| Segfault_Signal11 | alt_sph/ex03_sph_f2000 | INCOMPLETE | 7 | 2 | 해석 미완료 (출력 불완전) |
| Segfault_Signal11 | alt_sph/ex01_sph_f500 | INCOMPLETE | 5 | 2 | 해석 미완료 (출력 불완전) |
| Tied_Contact_50135 | output/Run_20260210_022052_e4ac3e | NORMAL | 4 | 5 | Hourglass energy critically high |
| Tied_Contact_50135 | output/Run_20260210_023157_5b9f6b | NORMAL | 4 | 5 | Hourglass energy critically high |
| Warning_40533 | 2.Display3ptBendingPeridynamics/3ptBending_1_00000001 | INCOMPLETE | 2 | 1 | 해석 미완료 (출력 불완전) |
| Warning_40533 | 5.SimulationModify/DynamicRelaxation | NORMAL | 2 | 4 | Hourglass energy critically high |
| Warning_40538 | 5.SimulationModify/DynamicRelaxation | NORMAL | 2 | 4 | Hourglass energy critically high |
| Warning_40538 | DisplayImpactImplicit/3ptBending_1_00000001 | INCOMPLETE | 2 | 3 | 해석 미완료 (출력 불완전) |
| 에너지_발산 | alt_tet_elform60/ex05_ef60_f2000_mortar | ERROR | 10 | 2 | 해석 에러 종료 |
| 에너지_발산 | alt_tet_elform60/ex06_ef60_f5000_mortar | ERROR | 10 | 1 | 해석 에러 종료 |
| 에너지_비율_폭주 | alt_tet_elform60/ex05_ef60_f2000_mortar | ERROR | 10 | 2 | 해석 에러 종료 |
| 에너지_비율_폭주 | alt_tet_elform60/ex06_ef60_f5000_mortar | ERROR | 10 | 1 | 해석 에러 종료 |
| 에러_종료_exit3 | alt_tet_elform60/ex05_ef60_f2000_mortar | ERROR | 10 | 2 | 해석 에러 종료 |
| 에러_종료_exit3 | alt_tet_elform60/ex06_ef60_f5000_mortar | ERROR | 10 | 1 | 해석 에러 종료 |
| 음수_Sliding | alt_tet_elform60/ex05_ef60_f2000_mortar | ERROR | 10 | 2 | 해석 에러 종료 |
| 음수_Sliding | alt_tet_elform60/ex06_ef60_f5000_mortar | ERROR | 10 | 1 | 해석 에러 종료 |
| 접촉_계산_과다 | output/Run_20260210_045925_6d2fe3 | NORMAL | 4 | 7 | Hourglass energy critically high |
| 접촉_계산_과다 | results/ball_drop_v2_dp_ex09_mat077_optimal_dp | ERROR | 4 | 3 | 해석 에러 종료 |
| 접촉_에너지_과다 | alt_tet_elform15/ex06_ef15_f5000_mortar | NORMAL | 5 | 2 | Energy balance severely violated |
| 접촉_에너지_과다 | alt_tet_elform15/ex04_ef15_f5000 | NORMAL | 4 | 2 | Energy balance severely violated |
| 정상_종료 | alt_spg/ex02_sph_f1000 | NORMAL | 6 | 2 | Energy balance severely violated |
| 정상_종료 | alt_spg/ex04_sph_f5000 | NORMAL | 6 | 2 | Energy balance severely violated |
| 타임스텝_붕괴 | 1.DisplayImpactBallPeridynamics/Impact_1_00000001 | ERROR | 9 | 4 | 해석 에러 종료 |
| 타임스텝_붕괴 | results/level_study_ex06_tet4_ef60_dt0 | ERROR | 9 | 1 | 해석 에러 종료 |